安徽省荣军康复医院多联机空调及其它空调

维保（全包）采购项目

询 价 文 件

采 购 人：  安徽省荣军康复医院

代理机构：安徽正恒工程管理有限公司

二零二六年五月

安徽省荣军康复医院多联机空调及其它空调维保（全包）采购项目询价公告

安徽正恒工程管理有限公司受安徽省荣军康复医院委托，现对安徽省荣军康复医院多联机空调及其它空调维保（全包）采购项目进行询价，欢迎具备条件的投标单位报名参与。

一、项目概况

1．项目名称：安徽省荣军康复医院多联机空调及其它空调维保（全包）采购项目

2．项目地点：桐城市文昌大道

3．项目单位：安徽省荣军康复医院

4．资金来源：自筹资金

5．最高限价：14万元/每年，采购清单中的全部内容和后期增加的空调（全包）

6．服务期限：所有空调维保项目服务期两年，维保合同一年一签，合同期满后如采购人考评合格，双方协商同意，续签下一年度的合同，金额不变。

7．配件质保期：1年。

8.服务内容及要求：具体服务内容详见采购需求。

二、响应单位资格要求

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）具有独立法人的合法经营资格和对公结算基本账户；

(3) 投标人营业执照中登记的经营范围含有本次招标的内容；

(4) 需有格力公司售后服务的授权（授权在有效期内）。

（5）提供不少于2家2023年后单笔维保合同中空调室内机数量在500台以上的多联机空调的维保业绩合同；

（6）投标人需提供承诺维修服务响应时间12小时内到达现场的承诺函；

（7）本项目不接受联合体投标。

三、保证金

本项目免收投标保证金。

四、报名方式

获取询价文件地点：安徽省荣军康复医院网站自行下载。

本项目实行现场报名，报名时需携带：1、法定代表人授权委托书原件；2、营业执照；3、投标人未被列入失信、重大税收违法、政府采购严重违法等名单截图。报名地址：桐城市龙眠街道梦谷路与盛唐南路交叉口常青名邸112-113门面。联系人：李工。报名截止时间：2026年6月3日16时00分。

五、开标时间及地址

1．开标时间：2026年6月4日9时00分（北京时间）

2．地址：桐城市龙眠街道梦谷路与盛唐南路交叉口常青名邸112-113门面。

六、投标响应文件递交截止时间及地点

1．投标响应文件递交截止时间：2026年6月4日9时00分（北京时间）

2．投标响应文件递交地点：桐城市龙眠街道梦谷路与盛唐南路交叉口常青名邸112-113门面。联系人：李工。

投标响应文件一正一副密封装袋，密封袋上清楚的注明“项目名称、投标响应文件”并加盖响应单位公章（备注：响应文件均须加盖实体公章，不得使用电子章代替；如盖电子章，视为无效标）。投标响应文件必须胶订或线订形式装订成册，活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标响应文件作无效响应处理。

七、代理服务费：

1.本项目的招标代理服务费由中标单位支付，按中标价的1.5%收取，不足2000元按2000元收取。

2.本项目的预算编制费1200元由中标单位支付。

3.中标人在中标公示后3日内至代理机构处缴纳招标代理服务费并领取中标通知书与采购人签订采购合同。

八、公告媒介及期限：本次公告在安徽省荣军康复医院网站（https://www.ahsrjkfyy.com/）上发布，期限为自公告发布之日起3个工作日。

九、联系方式

1.采购人：安徽省荣军康复医院

地址：桐城市文昌大道

联系人：江先生

电话：13855652561

2.代理机构：安徽正恒工程管理有限公司

地址：桐城市龙眠街道梦谷路与盛唐南路交叉口常青名邸112-113门面

联系人：李工

电话：13866000503

十、其他事项说明

1．响应人编制投标响应文件、现场考察、递交投标响应文件等投标招标过程中所涉及的一切费用均由响应人自己承担。

2．报价说明

2.1本项目最高限价14万元/每年。

2.2响应人根据项目概况及企业自身经营状况，对本次项目所要求达到的服务内容和服务要求，在保证质量和不低于成本的情况下，结合企业自身情况及管理经验，对本项目进行报价。

2.3响应人的报价应为完成本项目合同约定工作内容所发生的成本、利润、管理费、税金等费用。

2.4响应人只能有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

2.5中标人所报价格将作为其与采购人签订本服务合同及进行费用结算的依据。

2.6报价表中报价填写大小写金额不一致时，以大写金额为准。

3．响应人按询价文件规定格式和内容进行报价填报，正本一份，副本一份，一起装袋密封。正、副本内容应一致，当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的后果由响应人自行承担。所有响应文件应密封完好，封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。不接受未按要求进行密封和标记的响应文件。

4．开标

开标将按本公告中规定的时间、地点以公开方式进行。开标会由采购人代表、投标响应单位和有关方代表参加。有效文件开标前，采购人代表应检查投标响应文件的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众启封，宣读有效投标响应人名称、投标响应文件的报价和可能的澄清、说明等关键备注文件，以及采购人认为合适的其他内容。采购人做好开标记录，记录须由有关人员签字存档备查。

5．评标

评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动，评标小组成员由三人或以上单数人员构成，评标小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

评标小组全面负责评标工作。依据公平、公正原则，评标小组应全面、充分地审阅响应文件，进行评审和比较，采用“有效最低价法”得出评审结论。完成评标后，评标小组应提出书面评标报告，并由评标小组全体成员签字。

采购人及评标小组的权利。在有充分理由的前提下，评标小组有选择或拒绝任何投标响应人中标的权利，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标响应人的权利。为此，采购人无须向受影响的投标响应人承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标响应人。

评标过程的保密性。凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人等，评标小组及有关工作人员自始至终均不得向投标响应人或其有关人员透露。在评标过程中，投标响应人不得通过任何单位和个人对采购人施加任何影响，否则将会导致其投标响应被拒绝。

6．定标

采购人自评标结束之日起2个工作日内公示中选候选人，公示期为1个工作日。公示期收到评标结果异议的，按相关法规处理。

7．中标通知书

采购人向中标人发出中标通知书。中标人应当在通知规定的时间、地点和采购人签订采购合同。

8．违约责任

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

十一、签订合同

1．采购人和中标人在规定的时间地点签订本项目承建合同。

2．投标须知、中标方的投标响应文件及评标过程中有关澄清、修改文件均应作为合同的附件，同具法律效力。

3．付款方式：

1、经院相关科室测评合格后，每半年支付50%合同价款。

空调设备维保（全包）采购需求

一、维保服务方式

1、乙方负责甲方空调的日常巡检、保养和维修，免费提供空调滤网及主机清洁。乙方通过对甲方设备的日常巡检、保养以及维修等服务手段，使甲方院内所有的空调设备能正常和安全的运行。

2、在维保合同期内，空调机损坏所有零部件如需更换，产生的所有配件费用和由此产生的运输以及税金由乙方自行承担，包工包料，包含冷媒、压缩机、电脑板、保温、机组维护等一切配件和材料的更换维修。

3、乙方提供的所有空调设备室内、外机的配件必须是原厂正品。

4、所有空调设备的具体数量、配置型号和目前运行现状（详见询价公告中附件的2、3、4三份空调设备清单），请投标人可在此项目报名截止时间前自行联系甲方联系人到院方现场实地勘察查验，投标人一旦报名后则视同为对院方所有空调设备现状的接受和确认，中标后不得再提出任何疑义。

二、维保范围

巡视及维护：室外机、室内机、控制器、室内外机连接用铜管、冷凝水管、保温、室内外机控制线及室内机与控制器连接线的保养维修（设备以主电源连接端子为界）。

乙方须定期分为每季度、每半年和每年为甲方提供全面的阶段性巡检、维护和保养。在合同期内对所有空调内、外机进行换季前的两次清洗，包括滤网清洗和消毒以及主机的内外壳和内部清洁。夏天制冷期和冬季制热期每月巡检一次，具体根据甲方时间安排。内容包括：

1、控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

2、过滤网以及冷凝器：检查是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的冷、热交换量。

3、电路：

（1）检查主电源及各支路的各相电压和电流。

（2）检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全。

（3）对控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

（4）对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

4、 制冷系统：

（1）检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常。

（2）检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

（3）进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

（4）压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

每次巡检完毕后需填写巡检报告、由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

三、 特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，乙方出具书面说明报甲方批准并负责处理。因甲方人为破坏、私自改装、自行拆卸导致设备损坏的；或因雷击、电源电压异常引起设备大面积损坏的；或因其他不可抗力造成设备损坏的，乙方不承担责任。

1、加注冷冻油

当需加注冷冻油时加注冷冻油。

2、加注制冷剂

当制冷剂（氟利昂）量缺失时应补充制冷剂并查明原因，需要查漏的必须找到漏点进行焊接堵漏，并做保压测试，使空调设备达到正常运行状态。

3、调整膨胀阀

4、对高、低压力开关等的校准

最后在维护完毕后应向甲方提交维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证甲方设备的正常运行。

四 、遇故障时的维修

每次维修后向甲方汇报问题情况及处理结果，提交维修报告并由甲方签字留存备案。在设备使用过程中存在的使用上的问题，乙方应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

五、应急维修响应时间及承诺

1、甲方在日常工作中发现设备出现报警应及时通知乙方，乙方在得到通知迅速做出反应，甲方应配合乙方先作简单的应急处理。

2、甲方无能力处理该故障时，对于不影响运行的一般故障，乙方应争取在48小时内到达现场进行故障处理。

3、对于严重故障（停机，不能制冷制热等），乙方保证在12小时内到达现场处理故障；如需更换配件，乙方应在最短时间内提供配件并更换，配件和其在运输期间发生的运输费和税金均由乙方承担。

六、服务支持体系

针对甲方的具体设备情况以及乙方的可使用资源状况，为甲方提供如下服务支持体系：

第一级支持（初级支持），负责提供定时巡检、简单维护、维修以及紧急故障现场处理的服务支持。

第二级支持（最终解决），负责提供紧急故障的应急方案，复杂故障的现场处理，阶段性的设备巡检。

空调维保服务考核评分细则

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合管理 | 20 |  |  |
| 1 | 人员配置及管理：专业人员齐全，持证上岗，人证相符，工作规范，作风严谨。 | 5 | 完全符合得5分，缺项（人）扣1～2分/项（人）。 |  |
| 2 | 工作计划和总结：按采购需求，制定合同期工作计划，且周密详实；合同期满提交工作总结，契合实际且有改进措施或建议。 | 5 | 完全符合得4～5分，基本符合得2～3分，欠缺得1分。 |  |
| 3 | 服务保障资料建设：专业技术人员严格遵守操作规程与保养规范，有维护保养及维修记录，定期整理存档备案。 | 5 | 完全符合得4～5分，基本符合得2～3分，欠缺得1分。 |  |
| 4 | 环境卫生考评：因维保检修造成现场及周边环境污染的，及时清理恢复原状。 | 5 | 完全符合得4～5分，基本符合得2～3分，欠缺得1分。 |  |
| 二 | 服务效率 | 40 |  |  |
| 1 | 设备维护保障率：每半年至少对电路、管路、冷媒剂等进行一次检查和保养，且重大活动驻点保障，保证设备的正常运行。 | 10 | 设备维护保障率达100%的，得9～10分；90%以上的，得7～8分；80%以上的，得5～6分。 |  |
| 2 | 卫生清洁合格率：每半年内机滤网清洗消毒1次，外机防护罩除尘清洗1次，防尘网和防护罩网目通透。 | 10 | 卫生清洁合格率达100%的，得9～10分；90%以上的，得7～8分；80%以上的，得5～6分。 |  |
| 3 | 故障处理及时率：接到故障报修，电话指导操作检查，仍无法解决的，12小时内到场检查排除故障。 | 10 | 故障处理及时率达100%的，得9～10分；90%以上的，得7～8分；80%以上的，得5～6分。 |  |
| 4 | 设备维修及时率：需要更换配件的，24小时内完成配套配件更换，设备恢复正常运行。 | 10 | 设备维修及时率达100%的，得9～10分；90%以上的，得7～8分；80%以上的，得5～6分。 |  |
| 三 | 服务质量 | 40 |  |  |
| 1 | 设备完好率：空调正常开关机，模式、温度设置正常切换，出风口温差明显。 | 10 | 完好率达100%的，得9～10分；完好率达90%的，得7～8分； 完好率达80%的，得5～6分。 |  |
| 2 | 服务投诉次数：用户报修响应不及时，维修拖延，服务态度恶劣造成的投诉。 | 10 | 服务投诉0起的，得9～10分；服务投诉2起的，得7～8分；服务投诉4起的，得5～6分。 |  |
| 3 | 服务事故发生次数：服务期间未采取安防措施，因设备故障引发用户电路故障等安全事故。 | 10 | 发生0起事故的，得9～10分；发生1起事故的，得7～8分；发生2起事故的，得5～6分。 |  |
| 4 | 用户满意度调查：每学期或合同期末，通过问卷调查，收集学生和教职工对后勤服务的评价和意见。 | 10 | 用户满意度达90%以上的，得9～10分；80%以上的，得7～8分；70%以上的，得5～6分。 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

日期：                                            考核人签名：

注：考核总分：100分（得分≤80分为不合格）

1.当月考核得分80分以下（不合格）：扣除当月维保费的10%。

2.当月考核得分70分以下：扣除当月维保费的20%，维保单位需在收到考核结果后3个工作日内提交书面说明及整改方案。

3.连续2个月考核不合格：医院有权启动解约程序，解除与维保单位的相关维保合同，维保单位需承担由此给医院造成的损失。

一、评审方法

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审小组的建立 | 评审小组由采购人组建，由3名或以上单数成员组成。 |
| 2 | 评审流程 | 1.依据公平、公正原则，评审小组应全面、充分地审阅响应文件。评审小组先进行资格评审，资格评审通过后（三家及以上通过审查）根据“有效最低价法”（评审合格的投标响应单位报价最低的为最终中选单位。若出现两家或两家以上投标响应单位报价相同，则由采购人采取现场随机抽取的方式确定中选候选人排序。）得出评审结论。完成评标后，评审小组应提出书面评标报告，并由评审小组全体成员签字； 2.评审小组对响应文件进行资格评审，通过资格评审的报价为有效报价，未完全响应询价文件的投标人按报价无效处理。 |
| 3 | 资格评审 | 1.提供的响应文件是否完整； 2.响应人是否按询价文件要求提供资格证明文件； 3.响应文件是否按询价文件的要求编制； 4.响应文件是否按询价文件的规定签署。 |
| 4 | 视为无效响应文件 | 1.报价超过最高限价； 2.资格评审未通过的响应文件； 3.不同报价人的响应文件相互混装； 4.使用伪造、变造的许可证件； 5.提供虚假的资质证照； 6.提供虚假的信用状况； 7.其他弄虚作假的行为。 |

二、投标响应文件格式

正本（副本）

项目名称

响 应 文 件

项目名称：

投标响应人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日    期：               年           月           日

目   录

- 1、法定代表人身份证明书及法人身份证复印件

- 2、授权委托书及被授权人身份证复印件

- 3、营业执照

4、需有格力公司售后服务的授权（授权在有效期内）

- 5、业绩合同(以合同签订时间为准)

- 6、投标人需提供承诺维修服务响应时间12小时内到达现场的承诺函；（格式自拟）

- 7、供应商声明函

- 8、服务内容及要求响应表

- 9、投标响应函

- 10、报价表

- 11、明细报价表

12、其他材料

1、法定代表人身份证明书

响 应 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名：                   性 别：

年 龄：                   职 务：

系                        （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标响应人：             （盖单位章）

年   月   日

2、授权委托书

- 本人            （姓名）系                     （单位名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                      （项目名称）的投标响应文件一切事宜，其法律后果由我方承担。委托代理人无转委托权，特此委托。

- 本委托书自出具之日起生效。

委托代表身份证扫描件：

委托代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

注：本项目只允许有唯一的投标人委托代表，提供身份证扫描件。

- 投标响应人：                       （盖单位章）

- 法定代表人：                       （签字或盖章）

- 授权委托日期：          年     月     日

- 企业营业执照（复印件）

4、需有格力公司售后服务的授权（授权在有效期内）

5、业绩合同(以合同签订时间为准)

6、投标人需提供承诺维修服务响应时间12小时内到达现场的承诺函；（格式自拟）

7、供应商声明函

### 根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》 的规定：

### 1、本单位郑重声明：我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件：

### （1）具有独立承担民事责任的能力；

### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

### （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

### （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

### （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括：我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

### （6）我单位不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内；

### （7）符合法律、行政法规规定的其他条件。

### 2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

### （1）被人民法院列入失信被执行人；

### （2）被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

### （3）被税务部门列入重大税收违法失信主体；

### （4）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标响应人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日

8、服务内容及要求响应表

项目名称：

| 序号 | 服务内容及要求 | 响应服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详见询价文件 | 我方完全响应询价文件所有内容 |

投标响应人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年   月   日

- 9、投标响应函

致：

我方已全面阅读和研究贵方询价文件，已充分理解并掌握了本次招标的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。根据贵方的询价文件要求，我方兹宣布同意如下：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按投标文件规定缴纳履约保证金（如有）和成交服务费。按本次投标文件规定报价承诺服务。

2.我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于甲方（采购人）要求的日期内完成服务，并通过甲方（采购人）验收，我方任命          同志为本项目负责人（后附项目负责人身份证复印件并加盖公章）。

3.我方已详细审核本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、更正公告或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从投标须知规定的投标日期起遵循本投标文件，并在投标须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在询价文件规定时间内向贵方提供与其招标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7.我方同意询价文件规定的付款方式、服务（或供货）期限。

8.我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

9.我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

10.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

投标响应人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日

10、报价表

项目名称：

| 报价（元/年） | 人民币小写： |
| --- | --- |
|  | 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

投标响应人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日

11、明细报价表

- 根据采购需求内容进行明细报价。

- （格式自拟）

投标响应人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

12、其他材料

- 响应人认为有必要提供的其他材料，没有可不提供。